采购项目技术、服务及其他商务要求

本部采购需求中标注“★”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商在磋商结束后应全部满足，否则按照无效响应文件处理。

1.内镜中心改造清单

| 序号 | 分项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 分项简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有砌体墙拆除 |  | 70.00 | m2 | 原有砌体墙人工破坏性拆除 |
| 2 | 原有砌体墙开门洞、窗洞 |  | 13.00 | m2 | 原有砌体墙人工保护性拆除部分墙体，按定位尺寸开出门洞，窗洞 |
| 3 | 水泥砂浆抹灰修补 |  | 1.00 | 项 | 拆除后墙面水泥砂浆抹灰修补，找平；含材料及人工 |
| 4 | 吊顶修补 |  | 1.00 | 项 | 砌体墙拆除后，原有室内矿棉板吊顶修补，恢复 |
| 5 | 金属面玻镁岩棉净化夹芯板隔墙 | δ=50mm | 173.00 | m2 | 定制50mm厚手工金属面玻镁岩棉净化夹芯板隔墙，钢板材厚度≥0.5mm；含材料及人工 |
| 6 | 铝合金型材 | 50型 | 173.00 | m2 | 50型中字铝连接件，50型电镀槽铝 |
| 7 | 密封处理 |  | 173.00 | m2 | 彩钢板隔墙玻璃胶密封，含材料及人工 |
| 8 | 成品钢制单开门 | 800*2100 | 4.00 | 樘 | 门厚50mm，钢制成品。门锁采用不锈钢C型拉手门锁；带观察窗。底部设有可升降密封条；含材料及人工 |
| 9 | 成品钢制字母门 | 1200*2100 | 1.00 | 樘 | 门厚50mm，钢制成品。门锁采用不锈钢C型拉手门锁；带观察窗。底部设有可升降密封条；含材料及人工 |
| 10 | 吊轨推拉门 | 900*2100 | 2.00 | 樘 | 门扇采用50mm厚岩棉净化夹芯板制作，导轨采用专用铝合金吊装；含材料及人工 |
| 11 | 成品观察窗 | 1200*1000 | 1.00 | 樘 | 采用双层真空玻璃窗，玻璃厚度5mm，窗框内进行抽真空充氮处理；含材料及人工 |
| 12 | 定制观察窗 | 1200*1000 | 1.00 | 樘 | 304不锈钢金属包边，定制钢化玻璃；含材料及人工 |
| 13 | 利旧安装门 |  | 6.00 | 樘 | 原有门拆除后利旧安装在确定位置 |
| 14 | 地面PVC卷材修补 | 厚度：2mm | 25.00 | m | 拆除的墙体部分地面采用厚度：2mmPVC卷材铺装修补；含材料及人工 |
| 15 | 成品保护及垃圾清运 |  | 1.00 | 项 | 现场施工前附近区域墙面、地面及附属设备成品保护；施工完毕后清理施工现场垃圾 |
| 16 | 水电改造 |  | 1.00 | 项 | 1、水路改造含给排水管道、墙面开孔（含辅料及人工费）。 2、电路改造，电源线接入点为原有点位移位接线（含开关、插座、LED灯等辅料及人工费。 |

★2.技术、服务、合同条款要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |
| 2 | 项目技术负责人 | 姓名： |
| 3 | 工期 | 工期总日历天数：15天 |
| 4 | 缺陷责任期 | 12个月 |
| 5 | 分包 | 不允许 |
| 6 | 价格调整 | 不调整 |
| 7 | 履约保证金 | 无 |
| 8 | 付款方式 | 工程竣工验收合格并经采购人与成交供应商办理工程款结算后，采购人根据财政部门拨款情况进行支付；结算金额的3%作为质保金，缺陷责任期满后，无任何质量问题，在28日内无息支付质保金。 |

★3.漏项工程处理：施工过程中，发现工程量清单存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目本章采购需求的组成部分，采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。

★4.供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。

5.针对本项目的其他技术服务要求：

★（1）缺陷责任期12个月（自验收合格之日起算），缺陷责任期内出现任何质量问题，供应商在接到采购人通知后2小时内响应,8小时内到场，在采购人规定时间内完成维护、维修或更换，并承担维护、维修或更换所需的一切费用。缺陷责任期满后，供应商也应当负责维护、维修或更换，所需费用由采购人负担。

★（2）成交供应商在进场后须严格按照国家（行业）相关规范要求进行施工，并完全接受采购人的合理化建议及相关部门的监督、检查。本项目涉及的所有安全责任（含事故）均由成交供应商全部承担。

（3）采购人自行组织验收，严格按照《四川省政府采购采购需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及国家（行业）的相关要求进行验收。